Proyecto Teoría de Señales

Medición de frecuencia cardíaca mediante video (rPPG)

Estimación no invasiva a partir de señales de video

Juan Alejandro Loaiza López

Juan Pablo Jiménez Gómez

Juan Sebastián Alzate López

Mateo Cardona Marín

Facultad de Ingeniería

Universidad de Manizales

2026

# Medición de frecuencia cardíaca mediante video (rPPG): estimación no invasiva a partir de señales de video

## 1. Planteamiento del problema

La medición tradicional de la frecuencia cardíaca (FC) mediante fotopletismografía de contacto (PPG) requiere sensores adheridos a la piel, lo cual limita su uso en contextos donde el contacto físico no es práctico o deseable, como el monitoreo remoto o el cuidado neonatal. La fotopletismografía remota (rPPG) surge como alternativa para estimar la FC a partir de video, sin contacto, aprovechando variaciones sutiles de color en la piel causadas por el flujo sanguíneo (Di Lernia et al., 2024).

El problema por abordar es: ¿es posible construir un sistema, con recursos limitados (una cámara convencional y procesamiento de señales), capaz de estimar la frecuencia cardíaca de una persona con una precisión aceptable frente a un instrumento de referencia (pulsioxímetro)?

## 2. Justificación

Este proyecto permite aplicar de forma integrada conceptos de procesamiento digital de señales —muestreo, filtrado y análisis espectral— y de visión por computador, sobre un problema real con aplicaciones en salud, biometría y computación afectiva (Song et al., 2021). Su desarrollo no requiere hardware especializado, lo que lo hace viable como experimento universitario dentro de un semestre.

## 3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema para estimar la frecuencia cardíaca de una persona a partir de una señal de video, mediante técnicas de procesamiento de señales, y validar su precisión frente a un pulsioxímetro de referencia.

3.2 Objetivos específicos

- Fundamentar teóricamente el principio fisiológico y óptico de la fotopletismografía remota (rPPG).

- Implementar un algoritmo de extracción y filtrado de la señal (canal verde y/o ICA) para aislar la componente cardíaca.

- Estimar la frecuencia cardíaca mediante análisis espectral (FFT) sobre la señal filtrada.

- Validar los resultados comparando la FC estimada contra la medida por un pulsioxímetro, usando métricas de error (MAE, RMSE).

## 4. Marco teórico

La fotopletismografía (PPG) es una técnica óptica no invasiva que detecta cambios en el volumen sanguíneo mediante variaciones en la absorción o reflexión de luz sobre la piel; tradicionalmente requiere contacto directo entre un sensor y la piel del sujeto (Haugg et al., 2023). La fotopletismografía remota (rPPG) extiende este principio al uso de cámaras convencionales: cada latido modifica momentáneamente el volumen de los capilares superficiales, generando variaciones mínimas —imperceptibles a simple vista— en la intensidad de color reflejada, sincronizadas con el pulso cardíaco (Di Lernia et al., 2024).

El proceso de extracción de la señal sigue, en general, las siguientes etapas: (a) adquisición del video y detección de una región de interés (ROI) sobre el rostro; (b) extracción de la señal cruda, promediando los valores de los canales de color (RGB) de los píxeles de la ROI en cada fotograma; (c) separación de la componente fisiológica del ruido causado por iluminación, movimiento o tono de piel, mediante algoritmos como el canal verde, el Análisis de Componentes Independientes (ICA), CHROM o POS (Song et al., 2021); (d) filtrado pasa-banda en el rango de 0.65 a 4 Hz, equivalente a 40–240 latidos por minuto; y (e) estimación de la frecuencia cardíaca mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), identificando el pico espectral dominante.

Este proceso se relaciona directamente con la teoría de señales: el muestreo está determinado por la tasa de fotogramas por segundo de la cámara, la señal se representa en los dominios del tiempo y la frecuencia, y su depuración requiere técnicas de filtrado y separación ciega de fuentes (Song et al., 2021). La validación de los resultados se realiza comparando la FC estimada contra un instrumento de referencia —típicamente un pulsioxímetro— mediante métricas de error como el error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) (Haugg et al., 2023).

## 5. Metodología

Se plantea un enfoque experimental cuantitativo, desarrollado en fases incrementales a lo largo del semestre:

- Fase 1 — Formulación del problema y consolidación del marco teórico.

- Fase 2 — Diseño del protocolo experimental y selección de herramientas (Python, OpenCV, MediaPipe).

- Fase 3 — Adquisición de video y construcción de la señal cruda (serie RGB por fotograma).

- Fase 4 — Procesamiento: filtrado y algoritmo de extracción de la señal cardíaca.

- Fase 5 — Validación contra pulsioxímetro y análisis de error.

- Fase 6 — Ajustes, conclusiones y sustentación final.

## 6. Recursos necesarios

- Cámara web o de celular (mínimo 30 fps).

- Computador con Python 3.

- Librerías: OpenCV, NumPy, SciPy, MediaPipe (o dlib).

- Pulsioxímetro comercial (instrumento de referencia).

# Referencias

Di Lernia, D., Finotti, G., Tsakiris, M., Riva, G., & Naber, M. (2024). Remote photoplethysmography (rPPG) in the wild: Remote heart rate imaging via online webcams. Behavior Research Methods, 56(7), 6904–6914. https://doi.org/10.3758/s13428-024-02398-0

Haugg, F., Elgendi, M., & Menon, C. (2023). GRGB rPPG: An efficient low-complexity remote photoplethysmography-based algorithm for heart rate estimation. Bioengineering, 10(2), 243. https://doi.org/10.3390/bioengineering10020243

Song, R., Chen, H., Cheng, J., Li, C., Liu, Y., & Chen, X. (2021). PulseGAN: Learning to generate realistic pulse waveforms in remote photoplethysmography. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. https://arxiv.org/pdf/2006.02699